http://ejournal.stipjakarta.ac.id

|  | METEOR STIP MARUNDA |
| --- | --- |
| ISSN : 1979 – 4746 EISSN : | JURNAL PENELITIAN ILMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN |

Penilaian Risiko Kegiatan Bongkar Pupuk Kantong pada TUKS Pusri Cabang Banyuwangi Diyah Purwitasari1)*), Intan Sianturi2), Renta Novaliana Siahaan3), Faizal Arrofi4)

disubmit pada : 26/03/2024 direvisi pada : 01/01/2024 diterima pada : 01/01/2024

Abstrak

Pelabuhan merupakan salah satu pusat distribusi barang yang didalamnya terdapat aktivitas bongkar dan muat. Aktivitas  bongkar muat terkadang melibatkan tenaga bongkar muat dan peralatan berat yang memunculkan adanya potensi-potensi dari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan kerusakan barang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu melakukan penilaian risiko menggunakan metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control) pada pekerjaan bongkar pupuk kantong pada kawasan Pelabuhan Dermaga TUKS PUSRI Cabang Banyuwangi. Tahapan kegiatan kerja bongkar pupuk kantong meliputi proses kegiatan bongkar, yang terdiri dari lima tahapan kerja: pembukaan palka kapal, pekerja (tenaga bongkar muat) memasuki palka, stevedoring, cargodoring, dan pengiriman (delivery). Hasil penelitian menyatakan bahwa dari total 5 tahapan kerja, diidentifikasi terdapat 26 sumber bahaya dengan 6 sumber bahaya tingkat risiko rendah sebesar 23%, 7 sumber bahaya tingkat risiko sedang sebesar 27%, 6 sumber bahaya tingkat risiko tinggi sebesar 23%, dan 7 sumber bahaya tingkat risiko sangat tinggi (extreme) sebesar 27%. Tindakan pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah melakukan briefing mengenai K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebelum memulai aktivitas kerja, dilakukannya pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan alat pelindung diri yang lengkap dan juga perlunya dilakukan sanksi bagi pekerja yang tidak mematuhi aturan penggunaan alat pelindung diri.

Copyright © 2024, METEOR STIP MARUNDA, ISSN:1979-4746, eISSN :2685-4775

Kata Kunci : Kegiatan Bongkar, Penilaian Risiko, HIRARC

- PENDAHULAN

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) di Amerika Serikat menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah disiplin ilmu terapan yang bertujuan menciptakan sistem kerja yang aman (safe work system) Error: Reference source not found. Keselamatan kerja yaitu tindakan yang harus dilakukan yang berhubungan dengan mesin kerja, alat kerja, material yang sedang diolah, lokasi kerja dan lingkungan Error: Reference source not found. *) Penulis Korespondensi : Email : diyah.purwitasari@poltekpel-sby.ac.id

Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja adalah tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman Error: Reference source not found.

Tindakan yang tidak aman terdiri dari tindakan yang salah dan tidak sesuai dengan standar, yang biasanya disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya Error: Reference source not found.

Penggunaan mesin,  alat  kerja,  material  dan  proses  produksi telah    menjadi    sumber    bahaya    yang    dapat mencelakakan Error: Reference source not found. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan luka dan cacat pada bagian tubuh seperti tangan, kaki, hidung, telinga, mata, leher, dada, perut, alat kelamin, paru-paru, jantung, usus, dan otak Error: Reference source not found.

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Adhiguna Putera Cabang Tanjung Wangi yang merupakan perusahaan pengiriman berkategori layanan pengiriman kargo, yang memiliki Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dengan jumlah yang tidak sedikit. Salah satu kegiatan bongkar yang dilakukan adalah kegiatan bongkar pupuk kantong yang dilakukan pada Kawasan Pelabuhan Dermaga TUKS PUSRI Banyuwangi.

Sejak tahun 2011 hingga 2014, tercatat 64 kecelakaan kerja (termasuk kematian) pada TKBM di Pelabuhan Tanjung Wangi, pada tabel 1.

Tabel 1. Data Kecelakaan Kerja TKBM Pelabuhan Tanjung Wangi

| Tahun | Jumlah Korban | % |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 13 | 20,3 |
| 2012 | 19 | 29,7 |
| 2013 | 22 | 34,4 |
| 2014 | 10 | 15,6 |
| Total | 64 | 100,0 |

Sumber: Data Koperasi TKBM (2015)

Pemicu utama kecelakaan kerja pada kurun waktu tersebut adalah karena tidak menaati peraturan, dan dapat dilihat pada tree map pada gambar 1.

Gambar 1. Data Pemicu Utama Kecelakaan Kerja TKBM Pelabuhan Tanjung Wangi

Sumber: Data Koperasi TKBM (2015)

Dalam kegiatan pembongkaran, ada berbagai jenis sumber dan kemungkinan bahaya yang dapat terjadi. Misalnya, pekerjaan yang dilakukan di area dermaga saat mengarahkan kendaraan, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja tertabrak oleh kendaraan; pekerjaan yang dilakukan di area palka kapal saat mengangkat pupuk ke dalam jaring pengangkut, yang dapat menyebabkan bahaya tertindih pupuk dan kesalahan dalam mengangkat pupuk, yang walaupun sudah menggunakan bantuan alat berat berupa crane kapal, tetapi sebagian besar kegiatan bongkar masih dikerjakan secara manual oleh TKBM dengan risiko kecelakaan kerja seperti terpeleset, terpental, dan tertindih pupuk Error: Reference source not found.

Kecelakaan kerja pada kegiatan bongkar, hingga kini masih terjadi, oleh sebab itu diperlukan upaya penanggulangan agar risiko kecelakaan kerja pada proses bongkar tidak mengalami peningkatan. Diperlukan identifikasi bahaya, mitigasi risiko, perumusan tindakan pengendalian dan rekomendasi upaya dalam menurunkan tingkat risiko. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan:

- Apa saja potensi bahaya dan risiko tertinggi yang dihadapi TKBM pada kegiatan bongkar pupuk di TUKS PUSRI Cabang Tanjung Wangi?

- Apa tindakan pengendalian yang dapat dirumuskan untuk mengurangi Tingkat risiko kecelakaan kerja TKBM pada kegiatan bongkar pupuk di TUKS PUSRI Cabang Tanjung Wangi?

Penelitian ini pada hakikatnya adalah penilaian risiko menggunakan metode HIRARCH (Hazard Identification, Risk Assessment And Risk Control) pada pekerjaan bongkar pupuk kantong pada kawasan Pelabuhan Dermaga TUKS PUSRI Cabang Banyuwangi dengan tujuan:

- Untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengetahui risiko tertinggi yang dihadapi TKBM pada kegiatan bongkar pupuk di TUKS PUSRI Cabang Tanjung Wangi.

- Untuk merumuskan tindakan pengendalian guna mengurangi Tingkat risiko kecelakaan kerja TKBM pada kegiatan bongkar pupuk di TUKS PUSRI Cabang Tanjung Wangi.

Manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepelabuhanan, khususnya tentang penilaian risiko kegiatan bongkar yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kerja.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dan Perusahaan yang bergerak di bidang logistik untuk dapat merumuskan tindakan pengendalian risiko kegiatan bongkar barang.

- METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (mengandalkan empirisme) yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak (random), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif, dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya (kuantitatif) atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Error: Reference source not found.

  - Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pelabuhan TUKS Pusri Banyuwangi, yang berlokasi di Jl. Raya Situbondo Banyuwangi, Bulusan, Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggunakan data dari Taruna saat praktek darat selama 6 bulan, dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

  - Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang dikumpulkan peneliti melalui kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari catatan perusahaan dan sumber lain, antara lain catatan masyarakat perusahaan, instruksi kerja dan standar operasional prosedur (SOP).

  - Subjek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja yang terlibat dalam proses bongkar muat PT Adhiguna Putera cabang Tanjung Wangi yang berjumlah 286 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional stratified random sampling dan dari hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin maka diperlukan sampel sebanyak 74 subjek penelitian.

  - HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control)

Metode penilaian risiko HIRARCH (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) digunakan. HIRARCH merupakan metode yang dimulai dengan mengidentifikasi jenis aktivitas kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kemudian mengidentifikasi sumber risikonya. Selanjutnya, penilaian risiko dan manajemen risiko dilakukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan setiap jenis pekerjaan Error: Reference source not found. Hazard Identification, Risk Assessment, And Risk Control (HIRARC) Suatu metode yang diambil pada kegiatan di pelabuhan khususnya bongkar suatu muatan Error: Reference source not found. Untuk melakukan penilaian risiko, penelitian ini menggunakan kriteria likelihood dan kriteria konsekuensi yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1 Kriteria Likelihood (Kemungkinan keterjadian)

| Level | Kriteria | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jarang terjadi | Terdapat ≥ 1-11 kejadian dalam setahun |
| 2 | Kemungkinan kecil | Terdapat ≥ 12-47 kejadian dalam setahun |
| 3 | Mungkin | Terdapat ≥ 48-275 kejadian dalam setahun |
| 4 | Kemungkinan besar | Terdapat ≥ 276-827 kejadian dalam setahun |
| 5 | Hampir pasti | Terdapat ≥ 828 kejadian dalam setahun |

Sumber: Aditya, S (2018)Error: Reference source not found

Tabel 2.2. Kriteria Konsekuensi (Dampak)

| Level | Uraian | Keparahan Cidera | Hari Kerja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tidak Signifikan | Kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia | Tidak menyebabkan kehilangan hari kerja |
| 2 | Kecil | Menimbulkan cedera ringan, kerugian kecildan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis | Masih dapat bekerja pada hari / shift yang sama |
| 3 | Sedang | Cedera berat dan dirawat dirumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, kerugian finansial sedang | Kehilangan hari kerja dibawah 3 hari |
| 4 | Berat | Menimbulkan cedera parah dan cacat tetap dan kerugian finansial besar serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha | Kehilangan hari kerja 3 hari atau lebih |
| 5 | Bencana | Mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya | Kehilangan hari kerja selamanya |

Sumber:  R. Muhamid (2018) Error: Reference source not found

Formula metode HIRARC dalam menghitung Nilai Risiko (Risk Rating) adalah dengan mengalikan likelihood (L) dengan consequences (C). Hasil perhitungan tingkat risiko tersebut dipetakan dalam risk matriks pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Peta Risiko (Risk Matrix) Sistem K3

| Likelihood | Consequences |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | M | H | H | E | E |
| 4 | M | M | H | H | E |
| 3 | L | M | M | H | E |
| 2 | L | M | M | H | H |
| 1 | L | L | M | M | H |

Sumber: S. Ramli (2010) Error: Reference source not found

Nilai risiko dari hasil perkalian likelihood dan consequences bervariasi dari 1 hingga 25 (perkalian matriks 5x5) dengan skala risiko sebagai berikut:

Tabel 2.4. Skala Risk Rating (Peringkat Risiko)

| Nilai | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 – 4 | Low risk (L) |
| 5 – 9 | Moderate risk (M) |
| 11 – 14 | High risk (H) |
| >15 | Extreme risk (E) |

Dengan melakukan pemetaan risiko, akan dapat dilakukan pengelolaan risiko dengan pilihan tindakan pengendalian berupa menghindar (risk avoidance), mengalihkan (risk transfer), mengurangi (risk reduction), menerima (risk acceptance), dan berbagi (risk sharing).

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian risiko dilakukan dengan merata-ratakan tanggapan seluruh responden di setiap departemen berdasarkan kriteria probabilitas dan konsekuensi. Rata-rata gabungan diperoleh dengan menggunakan persamaan 1 berikut:

(1)

Setelah rata-rata didapatkan, berdasarkan persamaan hitung Risk Rating metode HIRARC pada AS/NZS 4360:2004 Error: Reference source not found, didapatkan hasil perhitungan pada Tabel 3.1. Berikut persamaan Risk Score yang digunakan pada persamaan 2:

RS = L x C                                                         (2)

Keterangan:

RS	=	Risk Score

L	=	Likelihood

C	=	Consequences

Dengan merujuk pada tabel 2.4, maka peringkat risiko akan didapatkan, tertera pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Perhitungan Nilai Risiko dan Risk Rating Kegiatan Bongkar Pupuk

| Proses Bongkar | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya | Penilaian Risiko |  |  | Risk Rating | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | C | RS (L*C) |  |  |
| (1) Pembukaan palka kapal | Tangga yang curam pada saat menaiki kapal | Terjatuh dari tangga | 4 | 3 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Kehilangan keseimbangan pada saat diatas kapal | Terjatuh dari ketinggian | 3 | 3 | 9 | Moderate Risk | 3,52 |
| (1) Pembukaan palka kapal | Terpapar sinar matahari | Paparan langsung sinar matahari (sun burnt on skin) | 3 | 2 | 6 | Moderate Risk | 2,34 |
| (2) Buruh memasuki palka kapal | Tangga yang licin dan berkarat pada saat menuruni tangga palka | Terpelest dari tangga | 4 | 3 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Bag pupuk yang bocor pada lantai palka | Terpeleset | 3 | 2 | 6 | Moderate Risk | 2,34 |
| (3) Stevedoring | Sempitnya lokasi dermaga/ kurangnya fasilitas rambu di dermaga | Tertabrak truk | 3 | 4 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Kelalaian operator alat berat | Tertimpa alat berat/ pupuk kantong | 3 | 4 | 6 | High Risk | 4,69 |
|  | Posisi duduk terlalu lama (Ergonomi) | Sakit pinggang | 3 | 2 | 6 | Moderate Risk | 2,34 |
|  | Terpapar sinar matahari (selama menunggu di dermaga) | Paparan langsung sinar matahari (sun burnt on skin) | 2 | 2 | 4 | Low Risk | 1,56 |
|  | Berrdiri tegak terlalu lama (Ergonomi) | Nyeri otot atau sendi kaki | 4 | 2 | 8 | Moderate Risk | 3,13 |
|  | Terpapar sinar matahari (pada proses kerja) | Paparan langsung sinar matahari (sun burnt on skin) | 2 | 2 | 4 | Low Risk | 1,56 |
|  | Letak bag pupuk yang tidak merata pada jaring | Pupuk kantong terjatuh dari jaring | 4 | 3 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Mengangkat bag pupuk yang berat (Ergonomi) | Nyeri otot pada punggung atau sendi dan tertimpa pupuk | 3 | 3 | 9 | Moderate Risk | 3,52 |
|  | Kondisi ruangan berbau zat kimia pupuk | Menghirup zat kimia pupuk | 3 | 3 | 9 | Moderate Risk | 3,52 |
|  | Terkena sling alat berat | Terjerat/tertimpa sling | 4 | 4 | 16 | Extreme Risk | 6,25 |
|  | Terkena muatan berisikan bag pupuk | Tertimpa/ terdorong muatan bags pupuk dengan keras | 3 | 4 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Terkena jaring muatan bag pupuk | Badan terimpit/ terjatuh dari truk | 3 | 4 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Terkena sling | Tertimpa sling | 3 | 4 | 12 | High Risk | 4,69 |
|  | Letak bag pupuk yang tidak merata pada truk | Tertimpa bags pupuk | 3 | 3 | 9 | Moderate Risk | 3,52 |
| (4) Cargo-doring | Berrdiri tegak terlalu lama (Ergonomi) | Nyeri otot atau sendi kaki | 4 | 2 | 8 | Moderate Risk | 3,13 |
|  | Berrdiri tegak terlalu lama (Ergonomi) | Nyeri otot atau sendi tangan | 4 | 2 | 8 | Moderate Risk | 3,13 |
|  | Mengangkat bag pupuk yang berat (Ergonomi) | Nyeri otot pada punggung atau sendi | 4 | 2 | 8 | Moderate Risk | 3,13 |
|  | Kondisi permukaan bag pupuk yang licin dan bag pupuk yang bocor | Tergelincir dari permukaan tumpukan bags pupuk | 4 | 4 | 16 | Extreme Risk | 6,25 |
|  | Kelalaian supir | Tertabrak truk | 3 | 4 | 12 | High Risk | 4,69 |
| (5) Delivery | Kelalaian supir | Tubrukan headtruck | 4 | 4 | 16 | Extreme Risk | 6,25 |
|  | Posisi duduk terlalu lama (Ergonomi) | Nyeri pada pinggang | 3 | 2 | 6 | Moderate Risk | 2,34 |
| TOTAL | 26 |  |  |  | 256 |  | 100 |

Apabila diasumsikan untuk risk appetite (selera risiko) dari PT. Adhiguna Putera Cabang Tanjung Wangi adalah untuk memitigasi Risk Rating berstatus High Risk dan Extreme Risk saja, maka mitigasi risiko dan rekomendasi tindakan pengendalian diberikan pada dua risk rating tersebut. Pada penelitian ini, akan diambil satu (1) risk rating tertinggi pada masing-masing tahapan kerja bongkar dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. Prioritas Pengendalian Risiko

| Proses Bongkar | Sumber Bahaya | Potensi Bahaya | Risk Rating | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) Pembukaan palka kapal | Tangga yang curam pada saat menaiki kapal | Terjatuh dari tangga | High Risk | 4,69 |
| (2) Buruh memasuki palka kapal | Tangga yang licin dan berkarat pada saat menuruni tangga palka | Terpelest dari tangga | High Risk | 4,69 |
| (3) Stevedoring | Terkena sling alat berat | Terjerat/tertimpa sling | Extreme Risk | 6,25 |
| (4) Cargodoring | Kondisi permukaan bag pupuk yang licin dan bag pupuk yang bocor | Tergelincir dari permukaan tumpukan bags pupuk | Extreme Risk | 6,25 |
| (5) Delivery | Kelalaian supir | Tubrukan headtruck | Extreme Risk | 6,25 |

Rekomendasi Pengendalian Risiko pada tabel 3.2 diuraikan sebagai berikut:

- Pengendalian terjatuh pada saat menaiki tangga kapal yang curam, untuk mengurangi resiko terpeleset pada tangga maka penulis menyarankan penggunaan alat bantu kaki anti selip dan penerapan three point contact.

- Pengendalian terpeleset pada saat menuruni tangga palka yang licin dan berkarat, untuk mengurangi resiko terpeleset saat menuruni tangga palka yang licin dan berkarat penulis menyarankan untuk melakukan modifikasi dan servis tangga palka.

- Pengendalian tertimpa sling ketika pemasangan sling dan hook pada jarring yang memuat pupuk, penulis menyarankan perbaikan rutin untuk mencegah kerusakan forklift dan mesin forklift, meminimalkan biaya perbaikan dan memperpanjang umur mesin, serta mengurangi kerusakan saat memasang hoist dan hook.

- Pengendalian tergelincir dari permukaan tumpukan bags pupuk, untuk menurunkan tingkat risiko tergelincir dari permukaan tumpukan bags pupuk yaitu dengan pengendalian eliminasi berupa penghilangan serbuk pupuk yang keluar dari bags dengan menggunakan sapu atau alat kebersihan lainnya.

- Pengendalian tabrakan headtruck akibat dari mengurangi kelalaian kelalaian resiko supir, tabrakan untuk akibat pengemudi, perawatan dan perbaikan mesin truk secara berkala dapat mencegah kerusakan mesin truk, meminimalkan biaya perbaikan, memperpanjang umur mesin dan mengurangi kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama proses produksi.

- Pengendalian dengan menyediakan APD dalam setiap kegiatan bongkar, seperti: Safety helmet c, safety shoes Hercules 10cm, sepatu boot PVC kuning, safety spectacles flatflod, sarung tangan katun, masker N95, rompi safety performance kelas 3.

- Pengendalian administrasi berupa perencanaan program K3, yang meliputi: penyusunan SOP K3, OHS Forum, Toolbox Meeting, 5R, OHS Award, Poster, spanduk atau slogas K3, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, penerbitan SMK3. Mitigasi risiko, risiko pada PT Adhiguna Putera di setiap proses pembongkaran pupuk dilakukan menggunakan strategi risk transfer yaitu mengasuransikan kesehatan dan keselamatan setiap pekerjanya terkhusus pekerja pada bagian operasional kegiatan bongkar muat yang lebih berpotensi mengalami kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.

- KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 jenis potensi bahaya proses bongkar pembukaan palka, 2 jenis potensi bahaya pada proses bongkar buruh memasuki palka, 14 jenis potensi bahaya pada proses stevedoring, 5 jenis potensi bahaya pada proses cargodoring, 2 jenis potensi bahaya pada proses delivery.

Hasil penilaian risiko pada aktivitas bongkar pupuk in-bags (kantong) PT Adhiguna Putera diperoleh nilai tertinggi pada tiap jenis kegiatan bongkar, yaitu jenis bahaya terjatuh dari tangga mendapatkan nilai risiko sebesar 12 (high risk) dengan presentase 4.69% pada proses pembukaan palka, jenis bahaya terpeleset dari tangga mendapatkan nilai risiko 12, dengan rating risiko high risk berpresentase 4.69% pada proses buruh memasuki palka, jenis bahaya tertimpa sling mendapatkan nilai risiko 16, dengan rating risiko extreme risk berpresentase 6.25% pada proses stevedoring, jenis bahaya tergelincir dari permukaan tumpukan bags pupuk mendapatkan nilai risiko 12, dengan rating risiko high risk berpresentase 4.69% pada proses cargodoring, dan terakhir jenis bahaya tabrakan headtruk akibat dari kelalaian supir mendapatkan nilai risiko 16, dengan rating risiko extreme risk berpresentase 6.25% pada proses delivery.

Pengendalian risiko yang dirumuskan sesuai dengan lima risiko yang memiliki nilai tertinggi di tiap kegiatan, diantaranya terpeleset pada tangga, yaitu dengan menggunakan safety tools anti toe slip dan melakukan penerapan three point contact yaitu konsep penggunaan tangga dengan aman dan selalu mempertahankan tiga titik kontak, yakni dua tangan dan satu kaki atau dua kaki dan satu tangan di tangga di setiap waktu, jenis bahaya kedua yaitu terpeleset pada saat menuruni tangga palka yang licin dan berkarat diberikan rekomendasi yaitu dengan melakukan modifikasi yang dilakukan adalah penambahan guard rails atau railing sebagai pegangan tangan, jenis bahaya ketiga tertimpa sling ketika pemasangan sling dan hook diberikan rekomendasi untuk Melakukan perbaikan peralatan secara berkala dapat mencegah kerusakan pada mesin pesawat angkat dan angkut, meminimalkan biaya perbaikan, memperpanjang umur mesin, serta meminimalkan kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama proses produksi. Bahaya jenis yang keempat adalah tergelincirnya permukaan tumpukan pupuk akibat kantong pupuk yang bocor, yaitu dengan mengontrol penanganannya untuk menghilangkan resiko tergelincirnya tumpukan pupuk pada saat menggunakan sapu atau sapu untuk mengeluarkan bubuk pupuk dari dalam kantong. alat pembersih lainnya, jenis bahaya kelima tabrakan headtruk akibat dari kelalaian supir yaitu Perbaikan peralatan secara berkala dapat mencegah kerusakan mesin headtruk, meminimalkan biaya perbaikan, memperpanjang umur mesin, dan meminimalkan kerusakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama proses produksi. Rekomendasi juga diberikan dari segi administratif, seperti perencanaan program K3 dan penyediaan APD. Selain menerapkan mitigasi risiko dengan mengikutsertakan setiap pekerja dalam asuransi berupa program BPJS Kerja dan Kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada para pihak dari PT. Adhiguna Putera Cabang Tanjung Wangi yang sangat mendukung terlaksananya penelitian dan dukungan data sekunder, serta para responden yang berkenan menjadi subjek dalam penelitian ini atas waktu, kerjasama dan keramahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Error: Reference source not found

Tabel Pemeriksaan Isi Jurnal

Bagian ini tidak termasuk dalam isi artikel. Bagian ini adalah bantuan untuk penulis dan juga editor jurnal untuk memeriksa isi jurnal. Sampai jurnal ini dinyatakan diterima, tidak diperbolehkan menghapus tabel ini. Silahkan beri tanda check list ( jika item tersebut ada di dalam artikel. Selanjutnya kualitas dan kedalaman isi dari masing-masing jenis pemeriksaan akan diperiksa oleh reviewer. Tabel ini hanya untuk memastikan setiap jenis pemeriksaan sudah ada di dalam isi artikel.

Tabel Pemeriksaan Isi Artikel

| No | Jenis Pemeriksaan | Tanda |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abstrak : |  |
|  | Latar belakang |  |
|  | Tujuan& manfaat penelitian |  |
|  | Metode |  |
|  | Kesimpulan |  |
|  | Kata kunci |  |
| 2 | Pendahuluan : |  |
|  | Latar belakang permasalahan. |  |
|  | Review studi terdahulu. |  |
|  | Tujuan dan manfaat dari penelitian |  |
| 3 | Metode : |  |
|  | Deskripsi objek penelitian. |  |
|  | Perlakuan pada objek penelitian.. |  |
|  | Metode / cara dan prosedur pemecahan yang digunakan untuk meneliti. |  |
|  | Alat dan/atau bahan yang digunakan dalam penelitian. |  |
| 4 | Hasil : |  |
|  | Hasil penelitian |  |
|  | Penjelasan hasil |  |
|  | Komparasi hasil dari variabel yang berbeda |  |
| 5 | Kesimpulan : |  |
| 6 | Format : |  |
|  | Ukuran kertas (A4) |  |
|  | Margin (20 mm) |  |
|  | Jarak antar kolom (12,5 mm) |  |
|  | Font (Times New Roman) |  |
|  | Persamaan matematika (2 kolom no border tabel, menggunakan equation editor, equation di center, nomor eq. di sisi kanan) |  |
|  | Gambar (center, in line with text, Nomor urut dari 1, Judul di bawah gambar, Huruf kapital di awal kata) |  |
|  | Tabel (center, in line with text, Nomor urut dari 1, Judul di atas tabel, Huruf kapital di awal kata, Label ditulis tebal) |  |
| 7 | Daftar Pustaka : |  |
|  | Minimal 10 acuan |  |
|  | Terdapat acuan primer (jurnal) |  |
|  | Format IEEE |  |